Modelul Raportului de audit energetic 
pentru casele individuale

Suport pentru modernizarea sectorului energetic din

Republica Moldova EuropeAid/137962/DH/SER/MD

Model de raport de audit energetic

pentru auditul energetic în sectorul Clădiri

Faceți click, sau atingeți aici pentru a introduce text.

Faceți click, sau atingeți aici pentru a introduce text.

| Elaborat la comanda: Faceți click, sau atingeți aici pentru a introduce text. | Elaborat de: Faceți click, sau atingeți aici pentru a introduce text. |
| --- | --- |

Declinare de responsabilitate

Responsabilitatea deplină cu privire la conținutul prezentului raport aparține autorilor. Informația, opiniile și rezultatele incluse în prezentul raport se bazează pe modelul raportului de audit energetic elaborat pentru sectorul clădiri, care, prin intermediul proiectului de asistență tehnică al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova): ”Eficiența Energetică și energia regenerabilă în Republica Moldova E4M” a fost ajustat în vederea simplificării acestuia și aplicării acestuia pentru efectuarea auditului energetic la casele individuale. Raportul poate conține informație sensibilă și confidențială.

- Cuprins

Introducere	7

Sumar executiv	8

1	DESCRIEREA CASEI INDIVIDUALE	9

1.1	Prezentarea generală a casei individuale	9

1.2	Anvelopa clădirii	10

1.2.1	Pereți	11

1.2.2	Acoperiș	11

1.2.3	Pardoseală	11

1.2.4	Ferestre şi uşi	11

1.3	Instalații și echipament	12

1.3.1	Încălzire	12

1.3.2	Apa caldă menajeră	13

1.3.3	Ventilație și aer condiționat	14

1.3.4	Iluminat	14

1.3.5	Alte echipamente electrice	14

2	Consumul de energie	15

2.1	Energia termică	15

2.2	Energia electrică	17

2.3	Consumul de apă caldă menajeră	18

2.4	Repartizarea consumului de energie – consum de energie de referință	18

2.4.1	Energie termică	18

2.4.2	Energie electrică	19

3	Măsuri de reabilitare	19

3.1	Anvelopa casei individuale	19

3.1.1	Pereți	20

3.1.2	Acoperiș	21

3.1.3	Pardoseală	21

3.1.4	Ferestre şi uşi	21

3.2	Instalații și echipament	22

3.2.1	Încălzire	22

3.2.2	Apa caldă menajeră	22

3.2.3	Aer condiționat	22

3.2.4	Iluminare	22

3.2.5	Alt echipament	23

3.2.6	Alte măsuri	23

3.2.7	Recomandări cu privire la măsurile de eficiență energetică care ar putea fi implementate, fără careva costuri	23

3.3	Măsuri de protecție	24

3.3.1	Renovarea acoperișului	24

3.3.2	Drenarea apei de ploaie	24

3.3.3	Altele	24

3.4	Recomandări cu privire la programele de finanțare	24

4	Concluzii	24

Anexa 1 Rezultate sumare totale	26

Anexa 2 Calculele	27

Anexa 3 Planurile casei individuale	37

Anexa 4 Cadrul de reglementare aplicabil	38

- Lista tabelelor

Tabelul 1. Un rezumat scurt al rezultatelor AE	8

Tabelul 2. Informație generală cu privire la casa individuală	9

Tabelul 3. Informații privind identificarea și descrierea generală a casei individuale	10

Tabelul 4. Calculul pirderilor de căldură prin elementele componente ale anvelopei casei individuale	10

Tabelul 5. Descrierea sistemului de încălzire	12

Tabelul 6. Descrierea sistemului de preparareACM	13

Tabelul 7. Informații cu privire la sistemul de canalizare existent	13

Tabelul 8. Descrierea sistemului de climatizare	14

Tabelul 9. Descrierea sistemului de iluminat existent	14

Tabelul 10. Descrierea tipurilor de echipamente electrocasnice	15

Tabelul 11. Descrierea centralei electrice fotovoltaice	15

Tabelul 12. Consumul de energie termică pentru ultimii trei ani	16

Tabelul 13. Consumul de gaz natural pentru ultimii trei ani	16

Tabelul 14. Consumul de energie electrică pentru ultimii trei ani	17

Tabelul 15. Consumul de ACM pentru ultimii trei ani	18

Tabelul 16. Consumul de energie termică de referință înainte de renovare	19

Tabelul 17. Consumul de energie electrică de referință înainte de renovare	19

Tabelul 18. Calculul pirderilor de căldură prin elementele componente ale anvelopei casei individuale analizate după reabilitarea termică	20

Tabelul 19. Calculul pirderilor de căldură prin pereți după reabilitarea termică	20

Tabelul 20. Calculul pirderilor de căldură prin planșeu (podeaua mansardei neîncălzite/acoperiș  după reabilitarea termică	21

Tabelul 21. Calculul pierderilor de căldură prin podea/planșeu subsol după reabilitarea termică	21

Tabelul 22. Calculul pierderilor de căldură prin ferestre și uși după reabilitarea termică	21

Tabelul 23. Descrierea măsurilor de eficiență energetică aplicate asupra sistemului de iluminat	22

Tabelul 24. Descrierea echipamentelor electrocasnice propuse a fi procurate	23

Tabelul 25. Analiza comparativă a consumului de referință pănă și după renovare	25

Tabelul 26. Un rezumat total al rezultatelor AE	26

Tabelul 27. Lista de instrumente și echipamente utilizate pentru măsurarea parametrilor energetici	27

Tabelul 28. Rezultatele măsurărilor privind suprafața elementelor anvelopei	28

Tabelul 29. Suprafața și volumul clădirii casei individuale	30

Tabelul 30. Valoarea U pentru pereții ce contactează cu mediul înconjurător până la renovare (W1)	30

Tabelul 31. Valoarea U pentru acoperișul/planșeul ce contactează cu mediul înconjurător până la renovare (Pn1)	30

Tabelul 32. Valoarea U pentru podea ce contactează cu spațiul închis neîncălzit până la renovare (Po1)	31

Tabelul 33. Aporturi de căldură prin suprafața geamurilor pe parcursul sezonului de încălzire pînă la renovare	31

Tabelul 34. Consumul de energie pentru apa caldă menajeră până la renovare	32

Tabelul 35. Pierderi de căldură prin ventilația naturală şi infiltrare până la renovare	32

Tabelul 36. Consumul de energie electrică pentru iluminat până la renovare	32

Tabelul 37. Eficiența de generare şi distribuție până la renovare	33

Tabelul 38. Valoarea U pentru pereți în contact cu mediul exterior după renovare (W1)	33

Tabelul 39. Valoarea U pentru acoperiş/planșeu în contact cu mediul exterior după renovare (Pn1)	34

Tabelul 40. Valoarea U pentru podea în contact cu spațiul închis neîncălzit după renovare (Po1)	34

Tabelul 41. Energie electrică consumată pentru iluminat după renovare	34

Tabelul 42. Analiza financiară a Măsurii nr. X	35

Tabelul 43. Eficiența de generare şi distribuție după renovare	36

Tabelul 44. Exemplu de  calculul detaliat cu privire la costul mediu per m2 a izolarii termice a pereților	36

# Introducere

O scurtă descriere a auditului energetic și a scopului acestuia. A fost elaborat în cadrul unui program specific, proiect, produs de finanțare lansat de CNED sau orice alt motiv. Declarația că auditul dat este făcut în conformitate cu cadrul legislativ.

Informația cu privire la beneficiarul final va fi prezentată în tabelul de mai jos.

| Beneficiar |  |
| --- | --- |
| Beneficiar |  |
| Nume, prenume propietarul casei individuale |  |
| Nr. de telefon |  |
| Adresă de e-mail |  |
| Confirmare de acceptare a Auditului Energetic | Semnătura |

Informația cu privire la compania de audit și auditor va fi prezentată în tabelul de mai jos. În cazul în care a fost implicat un grup de auditori energetici, lista va fi prelungită.

| Auditor energetic |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea companiei |  |  |
| Adresa de e-mail a companiei |  |  |
| Nr. de telefon al companiei |  |  |
| Adresă fizică a companiei |  |  |
| Pagina web a companiei |  |  |
| Numele, prenumele Auditorului |  |  |
| Rolul Auditorului - Auditor principal / Auditor |  |  |
| Secțiunea / secțiunile raportului de audit elaborată/e de către Auditor |  |  |
| Adresa de e-mail a Auditorului |  |  |
| Nr. de telefon al Auditorului |  |  |
| Nr. Auditorului emis de CNED |  |  |
| Data și nr. deciziei AEE privind înregistrarea Auditorului |  |  |
| Confirmare de furnizare a AE | Semnătura | Ștampila |

În cazul în care auditul este finanțat de un program sau donator, vă rugăm să oferiți detalii în tabelul de mai jos.

| Autoritatea Contractantă |  |
| --- | --- |
| Denumirea organizației |  |
| Denumirea proiectului |  |
| Persoană de contact |  |
| Funcția persoanei de contact |  |
| Adresă de e-mail |  |

# Sumar executiv

Sumarul executiv va prezenta măsurile/ pachetele de măsuri propuse de către auditorul energetic spre implementare.

Auditorul energetic va prezenta o analiză/descriere a diferenței dintre perioada de rambursare teoretică (în baza condițiilor standard) și cea reală, bazându-se pe informația deținută de beneficiarii finali cu privire la consumul de resurse energetice.

Tabelul 1. Un rezumat scurt al rezultatelor AE

| Nr. | Descrierea măsurii | Suprafața (m2),cantitatea (buc.). | Investiție [MDL] | Perioada de rambursare teoretică |  | Perioada de rambursare reală |  | Reducerea emisiilor de CO2 [tCO2/an] | Propus spre implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Simplă | Actualizată | Simplă | Actualizată |  |  |
| Măsuri de Eficiența energetică și Valorificarea Surseslor de Energia regenerabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| Măsuri de protecție, alte investiții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total propus spre implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DESCRIEREA CASEI INDIVIDUALE

## Prezentarea generală a casei individuale

În acest subcapitol va fi prezentată o scurtă descriere cu privire la casa individuală analizată și a datelor utilizate în calcule, conform tabelului de mai jos.

Totodată va fi prezentat planul casei individuale (subsol și fiecare etaj) cu dimensiunile corespunzătoare.

Tabelul 2. Informație generală cu privire la casa individuală

| Descriere | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Înălțimea casei individuale | [m] |  |
| Suprafața netă a podelelor unui nivel | [m²] |  |
| Suprafața totală netă a podelelor | [m²] |  |
| Suprafața totală netă încălzită a podelelor | [m²] |  |
| Volumul total net al casei individuale | [m³] |  |
| Volumul total net încălzit | [m³] |  |
| Suprafața totală netă răcită a podelelor (în caz că există) | [m²] |  |
| Suprafața totală a pereților exteriori | [m²] |  |
| Suprafața totală a ferestrelor, din care: | [m²] |  |
| Lemn | [m²] |  |
| PVC | [m²] |  |
| Suprafața planșeului mansardei neîncălzite/acoperișului plat | [m²] |  |
| Suprafața acoperișului | [m²] |  |
| Durata sezonului de încălzire (conform NCM M.01.02:2016, Anexa A) | [zile] |  |
| Temperatura medie interioară pe parcursul sezonului de încălzire (standardizată) | [°C] |  |
| Temperatura exterioară medie pe parcursul sezonului de încălzire (conform NCM M.01.02:2016, Anexa A) | [°C] |  |
| Temperatura celor mai reci 5 zile calendaristice (temperatura utilizată pentru dimensionarea sistemelor, conform SNIP 2.01.01-82) | [°C] |  |
| Temperatura medie în spațiu neîncălzit închis (subsolul casei individiale, dacă există) | [°C] |  |
| Perioada de operare pe parcursul sezonului de încălzire | [ore/an] |  |
| Temperatura exterioară pe parcursul celei mai calzi zile de vară (temperatura utilizată pentru dimensionarea sistemelor). | [°C] |  |
| Numărul mediu de persoane în clădire | [Nr. de persoane] |  |
| Consum specific energie termică | kWh/m2/an |  |
| Consum specfic de energie electrică | kWh/m2/an |  |

Totodată va fi prezentată o descriere generală a casei individuale auditate, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

Tabelul 3. Informații privind identificarea și descrierea generală a casei individuale

| Informație generală a casei individuale auditate | Descriere |
| --- | --- |
| Localitatea (satul/orașul/raionul) |  |
| Anul construcției |  |
| Anul construcţiei |  |
| Nr. total de clădiri, anexe ale gospodăriei casnice |  |
| Nr. de etaje al fiecărei clădiri | 1. |
|  | 2. |
|  | n. |
| Descrierea destinaţiei fiecărei clădiri din cadrul gospodăriei casnice, inclusiv a casei individuale analizate în cadrul prezentului Raport |  |
| Descrierea conexiunilor la reţelele infrastructurii tehnico-edilitare/ sistemele de utilități publice destinate furnizării/ prestării serviciilor de utilităţi publice (apă şi canalizare, energie electrică, energie termică şi ACM, telefonie, drumuri, etc.) |  |

## Anvelopa clădirii

În tabelele 31-34 din Anexa 2 se va prezenta o descriere a elementelor constructive ale casei individuale, codificarea acestora, precum și caracteristicile termotehnice ale materialelor utilizate. Totodată, auditorul energetic va prezenta în tabelul 3, rezultatele calculului pierderilor de căldură pentru fiecare element component a anvelopei casei individuale. În acest capitol vor fi descrise rezultatele incluse în tabelul de calcul a pierderilor de căldură. O figură sau diagramă poate fi adăugată pentru vizualizare.

Tabelul 4. Calculul pirderilor de căldură prin elementele componente ale anvelopei casei individuale

| Element | În contact cu |  | Tipul de element | Suprafață | Valoarea U | Orientarea geografică | Δt | Ore pe an | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m²] | [W/m²K] |  | [°C] | [ore/an] | [kWh/an] |
| Pereți | Exterior |  | Perete 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Perete 2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Total pierderi de căldură prin pereți |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Acoperiș | Exterior |  | Acoperiș 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Spațiu neîncălzit închis |  | Acoperiș 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total pierderi de căldură prin acoperiș |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Podea | Spațiu neîncălzit închis |  | Podea 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Spațiu neîncălzit închis |  | Podea 2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Total pierderi de căldură prin podea |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ferestre şi uşi | Exterior |  | Fereastră 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Exterior |  | Ușă 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Total pierderi de căldură prin ferestre şi uşi |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Aport de căldură prin ferestre |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Total pierderi de căldură prin anvelopa casei individuale |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

În subcapitolele de mai jos se va prezenta o descriere a situației actuale pentru fiecare din elementele constructive analizate.

### Pereți

Va fi prezentată cel puțin câte o poză pentru fiecare tip de perete (cu structură diferită). Se va descrie starea acestora și se va indica din ce material sunt straturile.

Calculul valorii U pentru fiecare tip de perete, se va face cu luarea în considerare a straturilor, grosimii și conductivității termice a acestora, cu specificarea mediului de contact – în contact cu spațiul neîncălzit sau mediul ambiant și se  va introduce în Anexa 2, tabelul 31.

### Acoperiș

Se vor prezenta schemele acoperișurilor pentru fiecare casă individuală  analizată, conform celor prezentate în fig. 1.1, fără a se limita la.

☐

☐

☐

H2

H1

H1

H1

Figura 1.1 Forme grafice ale acoperișului

Se va prezenta escrierea acoperișului și cel puțin a unei fotografii pentru fiecare tip de acoperiș. În cazul prezenței mansardelor neutilizate se vor specifica toate straturile care separă spațiul încălzit de cel neîncălzit (ventilat sau închis). Adițional, va fi descrisă structura șarpantă, dacă acoperișul constituie o structură din lemn sau beton, și starea actuală a acestuia, cu specificarea faptului dacă acesta ar putea fi utilizat în starea actuală pentru instalarea panourilor solare fotovoltaice sau a colectoarelor solare (doar în cazul în care se recomandă spre implementare aceste măsuri). In caz că structura de rezistență prezintă dubii cu privire la suportarea unor sarcini adiționale, acest fapt se va menționa expres în Raport.

Rezultatul calculului valorii U pentru fiecare tip de acoperiș,  descrierea structurii, grosimii și conductivității termice a fiecărui strat, cu specificarea mediului de contact – în contact cu spațiul neîncălzit, (ventilat sau închis), sau mediul înconjurător, se vor introduce în tabelul 32 din Anexa 2.

### Pardoseală

Se va prezenta descrierea pardoselii cu prezentarea a cel puțin a unei fotografii pentru fiecare tip de pardoseală (cu structură diferită). Rezultatul calculului valorii U pentru fiecare tip de pardoseală, descrierea structurii, grosimii și conductivității termice a fiecărui strat, cu specificarea mediului de contact – în contact cu spațiul neîncălzit, (ventilat sau închis), sau mediul înconjurător, se vor fi introduce în tabelul 33 din în Anexa 2.

### Ferestre şi uşi

Se va prezenta descrierea fiecărui tip de ferestre şi uşi exterioare, cu prezentarea a cel puțin o fotografie pentru fiecare tip. Descrierea ferestrelor și ușilor exterioare cât și aporturile de căldură pe parcursul sezonului de încălzire, se vor fi prezenta în tabelul 34 din Anexa 2.

## Instalații și echipament

### Încălzire

Sistemul de producere și distribuție a energie termice pentru încălzire se va descrie în prezentul capitolul. Vor fi prezentate fotografii, caracteristici tehnice și descrierea stării actuale a sistemului de încălzire conform tabelului 5:

Tabelul 5. Descrierea sistemului de încălzire

| Sistemul de încălzire: ☐ monotubular ☐ bitubular Calorifere: ☐ Fontă ☐ Otel ☐ Bimetal ☐ Aluminiu ☐ Încălzirea prin podea ☐ Altele (specificați) Dotarea caloriferelor cu robinete cu capuri termostatice: ☐ Da ☐ Nu | Sursa de energie termică | Centrala termică - Puterea totală a centralei termice _____, [kW] - Randamentul conform pașaportului ____, % - Dotarea centralei termice cu termostat ☐DA ☐ NU - Utilizare: ☐Pentru încălzire ☐ Pentru prepararea apei calde menajere - Tipul de combustibil utilizat ☐Gaze naturale ☐ lemne, deșeuri agricole ☐ carbune ☐ pelete ☐ brichete ☐ altele (specificați) - Anul punerii în funcțiune a centralei |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pompă termică, se va prezenta cel puțin următoarele informații: - Modelul pompei - Tipul pompei - Puterea pompei termice cu specificarea destinației, pentru încălzire, răcire, preparare a ACM, [kW] - Anul punerii în funcțiune |
|  |  | Colectoare solare, se va prezenta cel puțin următoarele informații: - Tipul și modelul colectorului - Numărul de colectoare - Suprafața totală - Puterea colectorului solar, [kW] - Anul punerii în funcțiune |
|  |  | Dispozitive de încălzire electrice, se va prezenta cel puțin următoarele informații: - tipul - cantitatea - puterea electrică, [kW] |
|  |  | Sobă, se va prezenta cel puțin următoarele informații: - tipul materialului de construcție - suprafața - cu sau fără sistem de distribuție a căldurii - anul construcției |

Informațiile despre eficiența sistemului producerea și de distribuție a energiei termice pentru încălzire până la renovare se vor include în tabelul corespunzător din Anexa 2.

### Apa caldă menajeră

În cazul în care prepararea apei calde menajere este realizată într-o instalație separată de cea care produce agent termic pentru încălzire, descrierea instalației/sistemului de preparare a ACM se va prezenta în acest subcapitol.

În cazul în care prepararea ACM este efectuată cu boiler electric, se va completa tabelul 6:

Tabelul 6. Descrierea sistemului de preparareACM

| Descrierea sursei de preparare a ACM | Puterea [kW] | Ore de funcționare pe an [h/an] | Consumul anual [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumul anual total de energie folosită de echipament până la renovare pentru ACM |  |  |  |

Totodată, în acest capitol se va prezenta o informație succintă cu privire la modul de utilizare a ACM, pentru proceduri de igienizare sau doar pentru scopuri de bucătărie. În cazul existenței căzilor de baie/dușurilor în interiorul casei individuale analizate, se vor prezenta informații cu privire la sistemul de canalizare existent , conform tabelului 7.

Tabelul 7. Informații cu privire la sistemul de canalizare existent

Tipul sistemului de canalizare

☐ Centralizat, la nivel de localitate ☐ Local, la nivel de gospodărie - Volumul disponibil al rezervorului unde sunt scurse apele din sistemul de canalizare_______m3

Periodicitatea curățirii: ☐ anual ☐ semestrial ☐ altele (specificați)_________

Se va prezenta fotografii cu achipamentul existent de preparare a ACM și a sistemului local de canalizare.

Calculul consumului de apă caldă menajeră în condițiile normate va fi prezentat  în tabelul 35 din Anexa 2.

### Ventilație și aer condiționat

La acest capitol va fi prezentată o scurtă descriere a sistemului de ventilare, cu prezentarea după caz a rezultatelor verificărilor acestuia, prezentarea pozelor corespunzătoare, în cazul existenței acestuia. În cazul lipsei sistemului de ventilare, acest fapt se va indica în raport.

Cu referire la sistemul de climatizare va fi de asemenea prezentată o scurtă descriere a acestuia, cu prezentarea inclusiv a tabelului 8.

Tabelul 8. Descrierea sistemului de climatizare

| Nr. | Tipul climatizorului | Destinațiea încăperii | Putere [kW] | Anul punerii in funcțiune | Coeficientul sezonier de performanță (COP) | Ore estimate de funcționare pe an [h/an] | Consumul anual [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Totodată, vor fi prezentate poze ale aparatelor de aer condiționat descrise mai sus.

### Iluminat

În acest subcapitol vor fi enumerate toate tipurile de surse de iluminare, cu fotografii și descrieri, rezultatele măsurărilor nivelului de iluminat pentru încăperi în funcție de destinația acestora cu prezentarea acestor date în tabelul 9.

Tabelul 9. Descrierea sistemului de iluminat existent

| Nr. | Destinația încăperii | Nivelul de iluminare măsurat, lx | Nivelul de liminare standardizat, lx | Tipul lămpii | Numărul de lămpi | Puterea unei lămpi, W | Putere [kW] | Ore estimate de funcționare pe an [h/an] | Consumul anual [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul mai detaliat cu privire la sursele de iluminat existente și consumul de energie electrică a acestora, va fi completat și prezentat în tabelul 37 din Anexa 2.

### Alte echipamente electrice

În cadrul acestui subcapitol, vor fi prezentate principalele echipamente electrocasnice utilizate în casa individuală, precum mașina de spălat rufe, masina de spalat și/sau uscat vase, frigider, televizor, calculator fierbătorul electric, fier de călcat, aspirator, cuptor cu microunde, etc. cu descrierea, și  fotografii ale acestora și cu completarea inclusiv tabelului 10.

Tabelul 10. Descrierea tipurilor de echipamente electrocasnice

| Nr. | Denumire echipament electrocasnic electrice (sau grup de echipamente) | Anul procurării | Putere [kW] | Ore de funcționare pe an [h/an] | Consumul anual [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consumul anual total de energie folosită de echipament electroenergetic până la renovare |  |  |  | 0 |

Totodată, va fi efectuată o inspecție vizuală a stării tehnice a rețelei interioare de alimentare cu energie electrică, și va fi descrisă starea generală a acesteia.

Totodată, în cazul existenței unei centrale electrice fotovoltaice instalate în limita proprietății casei individuale, se va prezenta o scurtă descriere a acesteia, prin completarea tabelului 11.

Tabelul 11. Descrierea centralei electrice fotovoltaice

| Nr. | Denumire centralei electrice fotovoltaice | Anul dării în exploatare | Putere totală [kW] | Cantitatea de energie produsă |  |  | Cantitatea totală de energie electrică consumată [kWh/an] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Cantitatea medie de energie electrică produsă/consumată în ultimii 3 ani |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

# Consumul de energie

## Energia termică

În acest subcapitol va fi prezentat un grafic al consumului de energie termică, conform facturilor pentru ultimii ani (preferabil pentru ultimii 3 ani) pentru casele individuale conectate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), conform datelor din tabelul 12.

Tabelul 12. Consumul de energie termică pentru ultimii trei ani

| Energie Termică (SACET) |  | Anul 2021 |  |  | Anul 2022 |  |  | Anul 2023 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Luna | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/Gcal] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/Gcal] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/Gcal] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] |
|  |  | [Gcal] | [lei] |  | [Gcal] | [lei] |  | [Gcal] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  |
| 1 | Ianuarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Februarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | Martie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | Aprilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 5 | Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 6 | Iunie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 7 | Iulie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 8 | August |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 | Septembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 | Octombrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 11 | Noiembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 12 | Decembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

În cazul încălzirii caselor în baza centralelor termice individuale pe gaze naturale, se va completa tabelul 13:

Tabelul 13. Consumul de gaz natural pentru ultimii trei ani

| Gaze naturale (33.5 MJ / Nm³) |  | Anul 2021 |  |  | Anul 2022 |  |  | Anul 2023 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Luna | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / Nm³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / Nm³] | Consum | Cheltuieli | Tariff [Lei / Nm³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / kWh] |
|  |  | [Nm³] | [lei] |  | [Nm³] | [lei] |  | [Nm³] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  |
| 1 | Ianuarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Februarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Martie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aprilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Iunie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Iulie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | August |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Septembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Octombrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Noiembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Decembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

În cazul în care consumurile de energie termică și gaze naturale prezentate în tabelele de mai sus au fost utilizate inclusiv pentru încălzirea altor case individuale, din cadrul aceleași gospodării, dar care nu sunt analizate în cadrul prezentului raport, auditorul energetic va menționa despre acest fapt, cu descrierea narativă a procentului estimativ din consumurile prezentate care se referă la casa individuală analizată. Totodată, în cazul în care consumul de gaze naturale este utilizat inclusiv în alte scopuri, cum ar fi prepararea hranei, etc. se va menționa acest fapt.

Totodată, în cazul unor fluctuații dubioase a consumului lunar de energie termică, cauzele acestor fluctuații, preferabil, vor fi explicate. Pentru casele individuale conectate la SACET se va prezenta fotografia contorului termic și descrierea acestuia, sau se va explica modalitatea de facturare a energiei termice consumate de casa individuală.

În cazul în care casa individuală este încălzită în baza cazanelor/sobelor pe combustibil solid (lemne, cărbune, pelete, brichete, gaz LPG) se va menționa despre acest fapt și se va indica , după caz, consumul și costul estimat al combustibilului.

## Energia electrică

Se va prezenta consumul de energie electrică a casei individuale analizate pentru ultimii trei ani, cu prezentarea unui grafic elaborat, în baza datelor incluse în tabelul 14.

Tabelul 14. Consumul de energie electrică pentru ultimii trei ani

| Energie Electrică |  | Anul 2021 |  |  | Anul 2022 |  |  | Anul 2023 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Luna | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei/kWh] |
|  |  | [kWh] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  |
| 1 | Ianuarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Februarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Martie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aprilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Iunie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Iulie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | August |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Septembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Octombrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Noiembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Decembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

În cazul în care consumurile de energie electrică prezentate în tabelul de mai sus au fost utilizate inclusiv pentru încălzirea altor case individuale, din cadrul aceleași gospodării, dar care nu sunt analizate în cadrul prezentului raport, auditorul energetic va menționa despre acest fapt, cu descrierea narativă a procentului estimativ din consumurile prezentate care se referă la casa individuală analizată. Totodată, în cazul în care consumul de energie electrică este utilizat inclusiv în alte scopuri, cum ar fi prepararea hranei, etc. se va menționa acest fapt.

Totodată, în cazul unor fluctuații dubioase a consumului lunar de energie electrică, cauzele acestor fluctuații, preferabil, vor fi explicate. Se va prezenta fotografia contorului de energie electrică și se va explica modalitatea de facturare a energiei electrice consumate de casa individuală, în special pentru cazurile unde exista panouri solare fotovoltaice.

## Consumul de apă caldă menajeră

În cazul în care consumul de apă caldă menajeră (ACM) este măsurat, se va fi prezenta un grafic al consumului de apa caldă menajeră pentru ultimii ani (preferabil 3), în baza datelor incluse în tabelul 15.

Tabelul 15. Consumul de ACM pentru ultimii trei ani

| ACM |  | Anul 2021 |  |  | Anul 2022 |  |  | Anul 2023 |  |  | Media pentru ultimii 3 ani (valoare de referință) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Luna | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / m³] | Consum | Cheltuieli | Tariff [Lei / m³] | Consum | Cheltuieli | Tarif [Lei / m3] |
|  |  | [Nm³] | [lei] |  | [Nm³] | [lei] |  | [Nm³] | [lei] |  | [kWh] | [lei] |  |
| 1 | Ianuarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Februarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Martie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aprilie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Iunie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Iulie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | August |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Septembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Octombrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Noiembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Decembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

În cazul în care consumurile pentru ACM prezentate în tabelele de mai sus au fost utilizate inclusiv pentru conumul in cadrul altor case individuale, din cadrul aceleași gospodării, dar care nu sunt analizate în cadrul prezentului raport, auditorul energetic va menționa despre acest fapt, cu descrierea narativă a procentului estimativ din consumurile prezentate care se referă la casa individuală analizată. Totodată, în cazul în care consumul de ACM este utilizat inclusiv în alte scopuri, cum ar fi apa din bazine, etc. se va menționa acest fapt.

Totodată, în cazul unor fluctuații dubioase a consumului lunar de ACM, cauzele acestor fluctuații, preferabil, vor fi explicate.

## Repartizarea consumului de energie – consum de energie de referință

### Energie termică

În baza rezultatelor calculelor efectuate conform Capitolului 1, se va  completa tabelul cu informații despre eficiența totală  a producerii şi distribuției energiei termice, precum şi tabelul de mai jos cu privire la bilanțulul energetic al consumului de energie termică înainte de renovare, în baza condițiilor standardizate, pentru a datermina valoarea consumurilor de energie termică pentru diferite scopuri, în % (de ex. încălzire, ventilație, prepararea apei calde menajere, etc.). Ulterior, procentajele aferente  diferitor scopuri (înainte de renovare) se va aplica consumului mediu (de referință) de energie termică (din facturi) calculat în Capitolul 2.1, iar acesta va constitui consumul de referință pentru energia termică. În cazul în care consumul de apă caldă menajeră este măsurat separat, în calcul va fi inclus consumul mediu (consum de referință) din facturi.

Tabelul 16. Consumul de energie termică de referință înainte de renovare

| Tipul de energie | Necesități | Până la renovare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necesarul energetic teoretic ( în baza condiţiilor normate) [kWh/an] | Ponderea din consumul total | Consumul de energie actual consum de referinţă) [kWh/an] |
| Energia termică | Pereți |  |  |  |
|  | Acoperiș |  |  |  |
|  | Podea |  |  |  |
|  | Ferestre şi uşi |  |  |  |
|  | Ventilație |  |  |  |
|  | ACM |  |  |  |
|  | Generare |  |  |  |
|  | Aporturi solare |  |  |  |

În baza datelor din tabelul de mai sus vor fi prezentate diagramele cu distribuția consumului de energie pentru diferite scopuri cu descriere ulterioară.

### Energie electrică

În baza rezultatelor calculelor din Capitolul 1,  se va completa tabelul cu informații despre necesarul de energie, precum şi tabelul de mai jos cu privire la bilanțul energetic al consumului de referință înainte de renovare, în baza condițiilor standardizate, pentru a determina cantitatea energiei electrice utilizată pentru diferite scopuri în % (de ex. iluminare, aer condiționat, ventilatoare, încălzire sau pre-încălzire, pompe, diferite aparate electrice etc.). Ulterior, Ulterior, procentajele aferente  diferitor scopuri (înainte de renovare) se va aplica consumului mediu (de referință) de energie electrică (din facturi)  calculat în Capitolul 2.2, iar acesta va constitui consum de referință pentru energia electrică.

Tabelul 17. Consumul de energie electrică de referință înainte de renovare

| Tipul de energie | Necesități | Până la renovare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necesarul energetic teoretic ( în baza condiţiilor normate) [kWh/an] | Ponderea din consumul total | Consumul de energie actual consum de referinţă) [kWh/an] |
| Energia electrică | Iluminat |  |  |  |
|  | Echipament |  |  |  |
|  | Răcire |  |  |  |
|  | Apa caldă menajeră |  |  |  |
|  | Încălzire |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

În baza datelor din tabelul de mai sus vor fi prezentate diagramele cu distribuția consumului de energie pentru diferite scopuri, cu descriere corespunzătoare.

# Măsuri de reabilitare

## Anvelopa casei individuale

În acest subcapitol se vor prezenta rezultatele calculului pierderilor de căldură după renovare pentru fiecare element component al anvelopei casei individuale, conform tabelului de mai jos. Rezultatele specificate în tabel se vor prezenta în cadrul unei diagrame cu prezentarea comentariilor de rigoare.

Tabelul 18. Calculul pirderilor de căldură prin elementele componente ale anvelopei casei individuale analizate după reabilitarea termică

| Element | În contact cu |  | Tipul de element | Suprafață | Valoarea U | Valoarea maximă normată a coeficientului de transfer termic global (Umax.), W/m2K | Δt | Ore de funcționare pe an | Pierderi de căldură, Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m²] | [W/m²K] | [W/m²K] | [°C] | [ore/an] | [kWh/an] |
| Pereți | Exterior |  | Perete 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Perete 2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Total pierderi de căldură prin pereți |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Acoperiș | Exterior |  | Acoperiș 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Spațiu neîncălzit închis |  | Acoperiș 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total pierderi de căldură prin acoperiș |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Podea | Spațiu neîncălzit închis |  | Podea 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Spațiu neîncălzit închis |  | Podea 2 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Total pierderi de căldură prin podea |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ferestre şi uşi | - |  | Fereastră1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | - |  | Ușă1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Total pierderi de căldură prin ferestre şi uşi |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Aport de căldură prin ferestre |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Total pierderi de căldură prin anvelopa casei individuale |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

### Pereți

Descrierea detaliată a măsurii recomandate pentru aplicare, conform tabelului 19.

Tabelul 19. Calculul pirderilor de căldură prin pereți după reabilitarea termică

| Cod perete | Descrierea măsurii de Eficiență Energetică (a se vedea Nota 1) |
| --- | --- |
| Perete 1 |  |
| Perete 2 |  |
| Perete ..n |  |

Nota 1. Se va prezenta o descriere adecvată a măsurilor de eficiență energetică pentru pereți, de exemplu izolare cu vată minerală, cu grosimea de 10 cm, densitatea>100[kg/m3], conductivitatea termică λ<0,039[W/mK], cu prezentarea inclusiv a duratei de viață a măsurii propuse

Calculul detaliat cu privire la costul mediu per m2 propus, va fi prezentat în anexa 2, conform modelului din tabelul 45 din Anexa 2.

### Acoperiș

Descrierea detaliată a măsurii aplicate, conform tabelului 20.

Tabelul 20. Calculul pirderilor de căldură prin planșeu (podeaua mansardei neîncălzite/acoperiș  după reabilitarea termică

| Cod planșeu/acoperiș | Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1) |
| --- | --- |
| Pn1 |  |
| Pn2 |  |
| Pn..n |  |

Nota 1. Prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE la planșeu (podeaua mansardei neîncălzite/acopeiș, de exemplu izolare  cu  vată minerală, cu grosimea de 12 cm, dens.>100kg/m3, conductivitatea termică 
λ<0,039 [W/mK], cu șapă de protecție cu grosimea de 3 cm, cu prezentarea inclusiv a perioadei de viață a măsurii propuse

Calculul detaliat cu privire la costul mediu per m2 propus, va fi prezentat în anexa 2, conform modelului din tabelul 45 din Anexa 2.

### Pardoseală

Descrierea detaliată a măsurii aplicate, conform tabelului 21

Tabelul 21. Calculul pierderilor de căldură prin podea/planșeu subsol după reabilitarea termică

| Cod planșeu/acoperiș | Descrierea măsurii de EE (a se vedea Nota 1) |
| --- | --- |
| Po1 |  |
| Po2 |  |
| Po..n |  |

Nota 1. Prezentați o descriere adecvată a măsurilor de EE la planșeu de la subsol, de exemplu izolare cu polistiren extrudat, cu grosimea de 15 cm, dens.>35 kg/m3, conductivitatea termică λ<0,035[W/mK], cu șapă de protecție cu grosimea de 3 cm, cu prezentarea inclusiv a perioadei de viață a măsurii propuse

Calculul detaliat cu privire la costul mediu per m2 propus, va fi prezentat în anexa 2, conform modelului din tabelul 45 din Anexa 2.

### Ferestre şi uşi

Descrierea detaliată a măsurii aplicate, conform tabelului 22.

Tabelul 22. Calculul pierderilor de căldură prin ferestre și uși după reabilitarea termică

| Element | Descrierea ferestrelor și ușilor propuse a fi procurate |
| --- | --- |
| Fereastră |  |
| Ușă |  |

Calculul detaliat cu privire la costul mediu per m2 propus, va fi prezentat în anexa 2, conform modelului din tabelul 45 din Anexa 2.

## Instalații și echipament

### Încălzire

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate în legătură cu generarea și distribuția căldurii. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite și echipamentul instalat, durata de viață a măsurii. Tabelul cu calcule costurilor va fi completat și prezentat Anexa 2 conform modelului din tabelul 45.

### Apa caldă menajeră

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate în legătură cu prepararea apei calde menajere (de ex. colectoare solare). Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite și echipamentul instalat, durata de viață a măsurii. De exemplu pentru dimensionarea colectoarelor solare vor fi dezvoltate tabele, conform modelului din instrumentul de calcul excel, cu prezentarea corespunzătoare a acestora în Anexa 2. Tabelul cu calcule costurilor va fi completat și prezentat Anexa 2 conform modelului din tabelul 45.

### Aer condiționat

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate în legătură cu aerul condiționat (dacă este cazul). Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite și echipamentul instalat, durata de viață a măsurii. Tabelul cu calcule costurilor va fi completat și prezentat Anexa 2 conform modelului din tabelul 45.

### Iluminare

Descrierea corespunzătoare a măsurii (măsurilor) aplicate. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite și echipamentul instalat, durata de viață a măsurii, cu completarea inclusiv a tabelului 23.

Tabelul 23. Descrierea măsurilor de eficiență energetică aplicate asupra sistemului de iluminat

| Nr. | Descrierea încăperii | Tipul lămpii | Numărul de lămpi | Puterea unei lămpi, W | Putere [kW] | Ore estimate de funcționare pe an [h/an] | Consumul anual [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul mai detaliat cu privire la sursele de iluminat existente și consmumul acestora, va fi completat și prezentat în Anexa 2, tabelul 41.

În cazul propunerii unor măsuri de eficiență energetică cu privire la eficientizarea consumului de energie electrică, Auditorul energetic poate prezenta o informație succintă cu privire la starea tehnică a rețelei interioare de alimentare cu energie electrică, cu indicarea, după caz a necesității de verificare a acesteia de către un electrician autorizat. Tabelul cu calcule costurilor va fi completat și prezentat Anexa 2 conform modelului din tabelul 46.

### Alt echipament

Spre exemplu, înlocuirea echipamentului de bucătărie (frigider, mașină de spalat rufe, etc.) În prezentul capitol va fi oferită o descriere generală a măsurii și a echipamentului electrocasnic propus pentru a fi înlocuit, prin completarea tabelului 24.

Tabelul 24. Descrierea echipamentelor electrocasnice propuse a fi procurate

| Nr. | Dispozitive electrice (sau grup de dispozitive) |  | Costul total al dispozitivului electric, MDL | Clasa energetică | Putere [kW] | Ore estimate de funcționare pe an [h/an] | Consumul anual [kWh/an] | Economii de energie, kWh/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consumul anual total de energia folosită de echipament după renovare |  |  |  |  | 0 |  |

Va fi prezentat aboradarea care a fost utilizată la calcularea economiilor de energie și a documentelor de referință utilizate pentru calcularea acestora.

### Alte măsuri

De exemplu, sistemul de management energetic (EMS), producerea energiei electrice prin instalarea panourilor solare fotovoltaice, prin aplicarea mecanismului de facturare netă, instalarea punctelor de reîncărcare pentru mașinile electrice sau a infrastructurii necesare în acest sens etc. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare a eficienței energetice cu caracteristicile tehnice pentru materialele folosite, durata de viață a măsurii. Pentru panourile fotovoltaice dimensionate în vederea aplicării mecanismului de facturare netă, va fi creat tabele de calcule, conform modelului din instrumentul de calcul excel, care vor fi incluse în Anexa 2. Totodată, în cazul propunerii măsurii de creare a punctelor de reîncărcare pentru mașinile electrice sau a infrastructurii necesare în acest sens vor fi prezentate costurile și respectiv economiile de energie, cu explicarea abordărilor care au fost utilizate în calcule.

### Recomandări cu privire la măsurile de eficiență energetică care ar putea fi implementate, fără careva costuri

În acest subcapitol se va prezenta recomanări de bază cu privire la măsurile de EE care ar putea fi impleemntate fără careva costuri, cum ar fi:

- reducerea temperaturii setate la termostat cu un grad pe parcursul sezonului de încălzire ar putea duce la economii de energie de cca. 5-7%;

- utilizarea luminii solare pe parcursul întregului an;

- neacoperirea sticlei ferestrelor cu hirtie sau jaluzele pe parcursul sezonului de încălzire pentru a beneficia de aporturile solare;

- evitarea acoperirii caloriferelor sau încorporării acestora în construcții speciale sau perete;

- instalarea termostatelor se face pentru sistemele de incalzire care nu sunt invechite si sunt intretinute corespunzător, prin curatarea chimică a acestora;

- curățirea regulată a aparatelor de climatizare in vederea creșterii eficienței acestora;

- setarea corespunzătoare a temperaturii pentru răcire/încălzire;

- scoaterea din priză a aparatelor electrocansice pe perioada neutilizării acestora și evitarea plasării acestora în regim de repaus „sleep mode”;

- utilizarea dusurilor in loc de a face baie in cadă;

- evitarea scurgerilor continue de apă datorită defecțiunilor la aparatele de WC existente, etc.

## Măsuri de protecție

### Renovarea acoperișului

Descrierea corespunzătoare a măsurilor aplicate. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare cu caracteristicile tehnice pentru materialele utilizate, durata de viață a măsurii.

### Drenarea apei de ploaie

Descrierea corespunzătoare a măsurilor aplicate. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare cu caracteristicile tehnice pentru materialele utilizate, durata de viață a măsurii.

### Altele

Pavajul perimetrului casei individuale analizate, alte măsuri care vin să asigure durabilitatea măsurilor de eficiență energetică implementate etc. Descrierea corespunzătoare a măsurilor aplicate. Va fi prezentat calculul costurilor, se va explica ce include costul, va fi descris procesul de reabilitare cu caracteristicile tehnice pentru materialele utilizate, durata de viață a măsurii.

## Recomandări cu privire la programele de finanțare

În acest subcapitol se va prezenta recomandări cu privire la accesarea mijloacelor financiare necesare pentru impleementarea măsurilor de EE și/sau valorificare a SER, inclusiv a măsurilor de protecție analizate în cadrul Raportului de Audit energetic. Vor fi prezentate succint condițiile de finanțare a programelor/proiectelor existente cu prezentarea referințelor la paginile web corespunzătoare unde ar putea fi identificate mai multe informații.

# Concluzii

Vor fi oferite explicații cu privire la lista de măsuri propusă şi la faptul de ce unele măsuri au fost excluse.

În baza rezultatelor calculelor din Capitolul 3, va fi completat tabelul eficienței totale de generare şi distribuție, precum şi, va fi completat tabelul repartizării consumului de referință a bilanțului energetic înainte și după renovare în baza condițiilor standardizate (normate) conform tabelului 25.

Tabelul 25. Analiza comparativă a consumului de referință pănă și după renovare

| Tipul de energie | Necesități | Până la renovare |  |  | După renovare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necesarul energetic teoretic ( în baza condiţiilor normate) [kWh/an] | rată | Consumul de energie actual consum de referinţă) [kWh/an] | Necesarul energetic teoretic ( în baza condiţiilor normate) [kWh/an] | Economii de energie teoretice (în baza condițiilor normate) [kWh/an] | Economiile energetice actuale (în baza condițiilor normate) [kWh/an] |
| Energia termică | Pereți |  |  |  |  |  |  |
|  | Acoperiș |  |  |  |  |  |  |
|  | Podea |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferestre şi uşi |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilație |  |  |  |  |  |  |
|  | Apa caldă menajeră |  |  |  |  |  |  |
|  | Generare |  |  |  |  |  |  |
|  | Aporturi solare |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia electrică | Iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  | Echipament |  |  |  |  |  |  |
|  | Răcire |  |  |  |  |  |  |
|  | Apa caldă menajeră |  |  |  |  |  |  |
|  | Încălzire |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

În baza acestor date vor fi prezentate diagrame pentru vizualizare și o mai bună percepere a datelor.

În cazul în care valorile economiile energetice actuale (în baza condițiilor normate) vor fi negative, vor fi prezentate explicațiile de rigoare.

Ca urmare a descrierii măsurile de EE propuse spre implementare, se va efectua bilanțul energetic optimal al clădirii, reieșind din estimările/ calculele efectuate. Bilanțul optimal va fi întocmit pentru cel mai performant pachet de măsuri de eficiență energetică/valorificare a surselor de energie regenerabilă, conform tabelului 26.

Tabelul 26. Bilanțul energetic optim

| Nr. | Resursa energetică | Unitatea de măsură, tone, m3, kWh | Consumul de resurse energetice Pre-implementare, kWh | Consumul de resurse energetice Post-implementare, kWh | Eficiența, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTRĂRI |  |  |  |  |  |
|  | Combustibili fosili | tone |  |  |  |
|  | Biocombustibili (peleți, bricheți, lemne) | tone/m3 |  |  |  |
|  | Energie electrică* | kWh |  |  |  |
|  | Energie termică* | kWh |  |  |  |
| PIERDERI PRIN GENERARE |  |  |  |  |  |
|  | Combustibili fosili | tone |  |  |  |
|  | Biocombustibili (peleți, bricheți, lemne) | tone/m3 |  |  |  |
| IESIRI (UTIL CONSUMAT) |  |  |  |  |  |
|  | Energie termică |  |  |  |  |
|  | - încălzire | kWh |  |  |  |
|  | - Preparare ACM | kWh |  |  |  |
|  | Energie electrică |  |  |  |  |
|  | - Iluminat | kWh |  |  |  |
|  | - Echipamente electrocasnice | kWh |  |  |  |
|  | - Preparare ACM | kWh |  |  |  |
|  | - Încălzire | kWh |  |  |  |

# Anexa 1 Rezultate sumare totale

Tabelul 27. Un rezumat total al rezultatelor AE

| Nr. | Descrierea măsurii | Investiție [MDL] | Economiile teoretice în baza condițiilor standardizate |  | Perioada teoretică de recuperare a investiției |  | Economiile reale în baza condițiilor standardizate |  | Perioada reală de recuperare a investiției |  | Durata de viață a măsurii [ani] | Valoarea netă actualizată (VNA¹) | Valoarea netă actualizată (VNA²) | Factorul de emisie CO2, kg/kWh | Reducerea emisiilor de CO2 [tCO2/an] | Propus spre implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kWh/an] | [MDL] | Simplă | Actualizată | [kWh/an] | [MDL] | Simplă | Actualizată |  |  |  |  |  |  |
| Măsuri privind Eficiența energetică , Energia regenerabilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| Măsuri de protecție, alte investiții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Da |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total propus spre implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Anexa 2 Calculele

În Anexa 2 sunt prezentate tabele pentru a introduce date şi calcule. Numărul tabelelor, rândurilor sau coloanelor poate creşte în dependență de situație.

Tabelul 28. Lista de instrumente și echipamente utilizate pentru măsurarea parametrilor energetici

| Nr. | Denumirea dispozitivului de măsurare | Denumirea parametrului energetic măsurat | Marja de eroare admisibilă a dispozitivului | Producătorul dispozitivului | Data controlului metrologic | Perioada de valabilitate a controlului metrologic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 29. Rezultatele măsurărilor privind suprafața elementelor anvelopei

| Partea casii individuale | Element | Pereți |  |  |  |  |  | Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  | Uși |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dimensiuni |  |  | Suprafață |  |  | Dimensiuni |  | Tip |  |  | Suprafață |  |  | Perimetrul glafurilor ferestrelor [m] | Dimensiuni |  | Tip |  |  | Suprafață |  |  | Perimetrul glafurilor uşilor [m] |
|  |  | Lungime [m] | Înălțimea peretelui în contact cu mediul exterior [m] | Înălțimea peretelui în contact cu solul [m] | Suprafața brută a peretelui în contact cu mediul exterior [m2] | Suprafața peretelui în contact cu solul [m2] | Suprafața netă a peretelui în contact cu mediul exterior [m2] | Lungime [m] | Înălțime [m] | Fer 1 [un.] | Fer 2 [un.] | Fer 3 [un.] | Fer 1 [m2] | Fer 2 [m2] | Fer 2 [m2] |  | Lungime [m] | Înălțime [m] | Ușa 1 [un.] | Ușa 2 [un.] | Ușa 3 [un.] | Ușa 1 [m2] | Ușa 2 [m2] | Ușa 3 [m2] |  |
| P1 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | W1 |  |  |  |  |  |  | Suprafața totală în dependență de tip [m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W2 |  |  |  |  |  |  | Suprafața totală [m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soclu |  |  |  |  |  |  | Suprafața totală a glafurilor [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 30. Suprafața și volumul clădirii casei individuale

| Denumirea încăperii | Suprafața brută a unui etaj [m²] | Numărul de etaje | Suprafața încălzită brută [m²] | Înălțimea netă a unui etaj | Perimetrul casei individuale [m] | Grosimea pereților exteriori [m] | Suprafața totală a pereților în secțiune [m²] | Suprafața încălzită netă [m²] | Volumul încălzit net [m²] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocul A (clădirea de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blocul B (clădirea de vară) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 31. Valoarea U pentru pereții ce contactează cu mediul înconjurător până la renovare (W1)

| Straturi |  | Grosimea | Conductivitatea termică |  | Rezistența termică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |
| 1 | Tencuială interioară |  |  |  |  |
| 2 | Piatră de calcar |  |  |  |  |
| 3 | Tencuială exterioară |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] |  |
| Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] |  |
| Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] |  |

Tabelul 32. Valoarea U pentru acoperișul/planșeul ce contactează cu mediul înconjurător până la renovare (Pn1)

| Straturi |  | Grosime | Conductivitatea termică |  | Rezistența termică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |
| 1 | Tencuială interioară |  |  |  |  |
| 2 | Beton armat |  |  |  |  |
| 3 | Argilă expandată |  |  |  |  |
| 4 | Mortar ciment/nisip |  |  |  |  |
| 5 | Bitumo-polimerice |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] |  |
| Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] |  |
| Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] |  |

Tabelul 33. Valoarea U pentru podea ce contactează cu spațiul închis neîncălzit până la renovare (Po1)

| Straturi |  | Grosime | Conductivitatea termică |  | Rezistența termică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |
| 1 | Placă de oxid de magneziu |  |  |  |  |
| 2 | Beton armat |  |  |  |  |
| 3 | Mortar ciment/nisip |  |  |  |  |
| 4 | Mozaică |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] |  |
| Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] |  |
| Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] |  |

Tabelul 34. Aporturi de căldură prin suprafața geamurilor pe parcursul sezonului de încălzire pînă la renovare

| Element | Tipul | Codul |  | Orientarea | Coeficient de umbriere (1-0), 1 fiind fără umbrire | Factorul sticlei | U sticlă | Radiaţii globale iarna | Suprafaţa vitrată | Aport de căldură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total câştig de căldură solară anual până la renovare, kWh/an |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 35. Consumul de energie pentru apa caldă menajeră până la renovare

| Descrierea sursei | Energia folosită pentru prepararea ACM | Consum [litre/persoană*zi] | Nr. de persoane | În timpul sezonului de încălzire |  | În afara sezonului de încălzire |  | Coeficient de conversie | Q [kWh/an] | Sarcina termică, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΔT [°C] | Zile lucrătoare [zile/an] | ΔT [°C] | Zile lucrătoare [zile/an] |  |  |  |
| Total necesități de energie electrică pentru prepararea ACM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total necesități de altă energie pentru prepararea ACM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total necesități energetice pentru prepararea apei calde menajere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 36. Pierderi de căldură prin ventilația naturală şi infiltrare până la renovare

|  | Perioadă | Denumirea încăperii | Volumul încălzit net | Rata de schimb de aer | L | cxƔ | Coeficient de conversie | Δt | Ore în timpul sezonului de încălzire [ore/an] | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m³] |  | [m³/h] |  |  | [°C] |  | [kWh/an] |
| Până la renovare | Baie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bucătărie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Restul casei individuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total pierderi de căldură prin ventilația naturală şi infiltrare până la renovare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 37. Consumul de energie electrică pentru iluminat până la renovare

| Nr. | Descrierea încăperii | Dimensiuni |  | Suprafață [m²] | Nivelul de iluminat măsurat [lux] | Numărul de corpuri de iluminat | Numărul de lămpi | Puterea unei lămpi [W] | Puterea instalată [kW] | Coeficientul de pierdere | Puterea instalată inclusiv pierderi [kW] | Ore de funcționare pe an [h/an] | Puterea instalată pe metru pătrat [W/m²] | Consumul anual [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungime [m] | Lățime [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumul anual total de energie pentru iluminat până la renovare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 38. Eficiența de generare şi distribuție până la renovare

|  | Descrierea sursei | Până la renovare (standardizat) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necesități energetice utile [kWh/an] | Necesități acoperite [%] | Eficiența de generare** | Consumul de energie final [kWh/an] | Consumul de energie final specific [kWh/m²·an] |
| Încălzire |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
| ACM |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
| Răcire |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

** Eficienţa de generare pentru sistemele de răcire - Va fi inclus coeficientul sezonier de performanţă (SCOP)

Tabelul 39. Valoarea U pentru pereți în contact cu mediul exterior după renovare (W1)

| Straturi |  | Grosimea | Conductivitatea termică |  | Rezistența termică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] |  |
| Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] |  |
| Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] |  |

Tabelul 40. Valoarea U pentru acoperiş/planșeu în contact cu mediul exterior după renovare (Pn1)

| Straturi |  | Grosime | Conductivitatea termică |  | Rezistența termică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] |  |
| Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] |  |
| Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] |  |

Tabelul 41. Valoarea U pentru podea în contact cu spațiul închis neîncălzit după renovare (Po1)

| Straturi |  | Grosime | Conductivitatea termică |  | Rezistența termică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | [W/mK] |  | [m²K/W] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Rezistența termică a suprafeței din interior |  |  | Rint | [m²K/W] |  |
| Rezistența termică a suprafeței din exterior |  |  | Rext | [m²K/W] |  |
| Coeficientul transferului termic (valoarea U) |  |  |  | [W/m²K] |  |

Tabelul 42. Energie electrică consumată pentru iluminat după renovare

| Nr. | Descrierea încăperii | Dimensiuni |  | Suprafață [m²] | Nivelul de iluminat necesar [lux] | Numărul de corpuri de iluminat | Numărul de lămpi | Puterea unei lămpi [W] | Puterea instalată [kW] | Coeficientul de pierdere | Puterea instalată inclusiv pierderi [kW] | Ore de funcționare pe an [h/an] | Puterea instalată pe metru pătrat [W/m²] | Consumul anual [kWh/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungime [m] | Lățime [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumul anual total de energie pentru iluminat după renovare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 43. Analiza financiară a Măsurii nr. X

| Măsura nr. X: ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Indicatori | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| 1 | Investiții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Investiție inițială estimată (I), [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Costul de mentenanță (CM), [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Economii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Economii standard brute, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Economii reale brute, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Economii standard nete, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Economii reale nete, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Indicatorii financiari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Economii standard nete actualizate, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Economii reale nete actualizate, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Valoarea Netă Actualizată (VNA¹) din economii standardizate, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Valoarea Netă Actualizată (VNA2) din economii reale, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Economii actualizate standardizate nete acumulate, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Economii actualizate reale nete acumulate, [MDL] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Perioada de rambursare actualizată în baza condițiilor standardizate [ani] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Perioada de rambursare actualizată reală [ani] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 44. Eficiența de generare şi distribuție după renovare

|  | Descrierea sursei | După renovare (standardizat) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necesități energetice utile [kWh/an] | Necesități acoperite [%] | Eficiența de generare** | Consumul de energie final [kWh/an] | Consumul de energie final specific [kWh/m²·an] |
| Încălzire |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
| ACM |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
| Răcire |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

** Eficienţa de generare pentru sistemele de răcire - Va fi inclus coeficientul sezonier de performanţă (SCOP)

Tabelul 45. Exemplu de  calculul detaliat cu privire la costul mediu per m2 a izolarii termice a pereților

| Nr. | Indicatorul | Valoare | Unități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafața de perete pentru izolare |  | m2 |
| 2 | Suprafața de soclu pentru izolare |  | m2 |
| 3 | Material de izolare perete | EPS 100 mm | - |
| 4 | Material de izolare soclu | XPS 100 mm | - |
| 5 | Cost specific pereți |  | lei/m2 |
| 6 | Cost specific soclu |  | lei/m2 |
| 7 | Cost total preți |  | lei |
| 8 | Cheltuieli de regie - 14.5% of r.4 |  | lei |
| 9 | Beneficiul de deviz - 6% of r.4+r.5 |  | lei |
| 10 | Cheltuieli suplimentare pentru transportul muncitorilor, cheltuieli de deplasare etc – 0.9% of r.4+r.5+r.6 |  | lei |
| 11 | Supravegherea tehnică – 1.1% of r.4+r.5+r.6 |  | lei |
| 12 | Lucrări de proiectare – 2% of r.4+r.5+r.6+ r.7+ r.8 |  | lei |
| 13 | Efectuarea controlului de autor a obiectului de construcții de către organizațiile de proiectare – 0.3% of r.4+r.5+r.6+ r.7+ r.8 |  | lei |
| 14 | Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect şi deviz – 1% of r.4+r.5+r.6+ r.7+ r.8+ r.9+ r.10 |  | lei |
| 15 | Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute – 2% of r.4+r.5+r.6+ r.7+ r.8+ r.9+ r.10+r.11 |  | lei |
| 16 | TVA – 20% of r.4+r.5+r.6+ r.7+ r.8+ r.9+ r.10+r.11+r.12 |  | lei |
| 17 | Cost total |  | lei |
| 18 | Reducere pierderi de energie |  | kWh/an |
| 19 | Economii in bani |  | Lei/an |
| 20 | Reducere emisii CO2 |  | t/an |
| 21 | Durata de recuperare |  | ani |

Tabelul 46. Exemplu de  calculul detaliat cu privire la costul sistemului de iluminat

| Nr. | Indicatorul | Valoare ICL, lei/u.m. | Cantitatea | Valoarea totala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iluminatul electric interior (manopera) |  |  |  |
| 2 | Iluminatul electric exterior (manopera) |  |  |  |
| 3 | Valoarea utilajelor (becurilor LED) (conform contractului) |  |  |  |
| 4 | Valoarea corpurilor de iluminat (conform contractului) |  |  |  |
| 5 | Total (r.1+r.2+r.3) |  |  |  |
| 6 | Cheltuieli de regie (76% of r.1+r.2) |  |  |  |
| 7 | Total (r.4+r.5) |  |  |  |
| 8 | Beneficiul de deviz (6% of r.6) |  |  |  |
| 9 | Total (r.6+r.7) |  |  |  |
| 10 | Reducere pierderi de energie |  | kWh/an |  |
| 11 | Economii in bani |  | Lei/an |  |
| 12 | Reducere emisii CO2 |  | t/an |  |
| 13 | Durata de recuperare |  | ani |  |

# Anexa 3 Planurile casei individuale

Vor fi incluse planurile casei individuale cu dimensiuni (scheme sau fotografii)

# Anexa 4 Cadrul de reglementare aplicabil

- SM EN 16247-2:2022 Audituri energetice. Partea 2: Clădiri;

- NCM M.01.01:2016 Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor;

- NCM M.01.02:2016 Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor;

- NCM M.01.04:2016 Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, al cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și al elementelor acestora;

- NCM C.04.02:2017 Iluminatul natural şi artificial;

- NCM C.04.02:2017/A1:2018 Exigențele funcționale. Iluminatul natural și artificial;

- CP E.04.05:2017Proiectarea protecției termice a clădirilor;

- NCM C.01.15:2018 Clădiri civile. Clădiri de locuit rezidențiale. Norme de Proiectare;

- NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor;

- NCM E.03.02:2014/А1:2021 Siguranța la incendii Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor

- CP G.04.14:2018 Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului  Procedura de inspecție a sistemelor de încălzire din clădiri echipate cu cazane;

- NCM G.01.02:2015 Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale;

- CP M.01.01:2016 Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale Auditul energetic al clădirilor;

- СНиП 2.01.01-82 Climatologia și geofizica în construcţii;

- CP E.04.05:2017Proiectarea Proiecției termice a clădirilor;

- СНиП 2.04.05-91 Încălzire, condiţionare şi ventilare;

- SM EN ISO 52016-1:2018 Performanţa energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire şi răcire, temperaturi interioare şi sarcini termice sensibile şi latente. Partea 1: Metode de calcul;

- SM CEN ISO/TR 52016-2:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire şi răcire, temperaturile interioare şi sarcinile de încălzire sensibile şi latente. Partea 2: Explicarea şi justificarea ISO 52016-1 şi ISO 52017-1;

- SM EN 15316-2:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul a cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 2: Spaţii pentru instalaţii de emisie (încălzirea şi răcirea), modulele M3-5, M4-5;

- SM EN 15316-3:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul a cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 3: Instalaţii de distribuţie pentru spaţii (DHW, încălzirea şi răcirea), modulele M3-6, M4-6, M8-6;

- SM EN 15316-4-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul a cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 4-1: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzirea spaţiilor şi DHW, instalaţii de ardere (boilere, biomasă), modulele M3-8-1, M8-8- 1;

- SM EN 15316-4-3:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul a cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 4-3: Sisteme de generare a căldurii, sisteme solare termice şi fotovoltaice, modulele M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3;

- SM EN 15316-4-4:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul a cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 4-4: Sisteme de generare a căldurii, sisteme de cogenerare integrate în clădiri, modulele M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4;

- SM EN 15316-4-5:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul a cerinţelor energetice şi a randamentelor instalaţiei. Partea 4-5: Încălzirea şi răcirea spaţiilor, modulele M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5;

- SM EN 15316-4-8:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul a cerinţelor energetice şi al randamentului instalaţiei. Partea 4-8: Instalaţii de generare a căldurii pentru încălzirea spaţiilor, instalaţii de încălzire cu aer cald şi prin radiaţii, inclusiv sobe (locale), modulul M3-8-8;

- SM EN 15316-5:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de încălzire şi de stocare a apei calde menajere (fără răcire), modulele M3-7, M8-7;

- SM CEN/TR 16798-14:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 14: Interpretarea cerinţelor EN 16798-13. Calculul sistemelor de răcire (modulul M4-8). Generare;

- SM SR EN 12464-1:2021 Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare;

- SM EN 13032-1+A1:2017 Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor;

- SM EN ISO 52120-1:2022 Performanţa energetică a clădirilor. Contribuţia la automatizarea, controlul şi managementul clădirii. Partea 1: Cadru general şi proceduri;

- SM EN 16798-17:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea în clădiri. Partea 17: Ghid pentru inspecţia sistemelor de ventilare şi sistemelor de condiţionare a aerului, modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11;

- SM EN 15378-1:2017 Performanţa energetică a clădirilor. Sisteme de încălzire şi de alimentare cu apă caldă în clădiri. Partea 1: Inspecţia cazanelor, sistemelor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă, modulele M3-11, M8-11.

Sub tabel va fi prezentată descrierea fiecărui element de fereastră exterioară (de ex. fereastră lemn două rînduri de sticlă, [4-24-4]

Va fi prezentată descrierea fiecărei uși exterioare (de ex. usă metal, starea rea)

În cazul în care sursa de energie termică este constituită din mai multe unități, se va prezenta descrierea separată a fiecărei unități

În cazul existentei termostatului se va prezenta poze și precizarea tipului și modelul acestuia, inclusiv anul de cînd a fost instalat.

Incadescente, fluorescente tubulare, fluorescente compacte, LED, halogene, etc.

* Energia produsă de panourile fotovoltaice

* Energia procurată de la sistemele SACET

Inclusive aporturile solare